试   卷

试 卷 一

一、填空题：（请将正确答案填在题中的空格处）

1. 空载的LC并联谐振回路，当其品质因数Q增大时，回路通频带        ；接入负载后，回路通频带       。

2. 间接调频的原理是先将调制信号         后，再进行         ，从而实现调频，其优点是中心频率稳定度高。

3. 石英晶体振荡器通常可分为_________和_________两种。它是利用石英晶体的____________________效应工作的，其频率稳定度很高。

4. 电容三点式振荡器的发射极至集电极之间的阻抗Zce性质应为       ，发射极至基极之间的阻抗Zbe性质应为       ，基极至集电极之间的阻抗Zcb性质应为      。

1、变窄 展宽

2、积分 调相

3、串联型晶振  并联下晶振    正压电和反压电

4、容性 容性 感性

二、选择题：（请将正确答案填在题后的括号内）

C B B C C  B A A C D

1、通常超外差收音机的中频为【   】。

A．10.7MHZ    B．75kHZ   C．465kHZ    D．535kHZ

2、作为集电极调幅用的高频谐振功率放大器，其工作状态应选用：【   】

A． 临界状态    B．过压状态    C． 欠压状态   D．甲类

3、频谱线性搬移电路的关键部件是【   】。

A．相加器       B．乘法器       C．减法器   D．除法器

4、若调制信号的频率为300HZ～3400HZ，那么，调幅电路中带通滤波器的通频带至少应为【   】。

A．3400Hz      B．5400Hz      C．6800Hz      D．600Hz

5、在低电平调幅、小信号检波和混频中，非线性器件特性较好的是【     】。

A．　 B．   C．   D.

6、为提高振荡频率的稳定度，高频正弦波振荡器一般选用 【     】

A．LC正弦波振荡器    B．晶体振荡器

C．RC正弦波振荡器  D. 电感三点式振荡器

7、锁相环路锁定后【  】。

A、无频率误差，有相位误差；	B、有频率误差，也有相位误差；

C、有频率误差，无相位误差     D. 无频率误差，无相位误差；

8、我国调频广播的最大频偏＝75kHz，当调制频率为15kHz时，调频波所占的频带宽度为【  】。

A、180kHz    B、30kHz     C、150kHz   D、360kHz 。

9、相位鉴频器的组成框图中包含有【   】。

A、频相变换网络和包络检波器      B、 频幅变换网络和鉴相器

C、频相变换网络和鉴相器	         D、 频幅变换网络和包络检波器

10、若要产生稳定的等幅正弦波振荡，要求正反馈型振荡器必须满足【   】。

A、平衡条件                     B、起振条件和平衡条件

C、相位条件和幅度条件           D、起振条件、平衡条件和稳定条件

三、简答题：

1、有一调角波信号其表达式为：

(V)，试根据表达式分别确定：最大频偏、最大相移、卡森带宽、信号在100Ω电阻上的平均功率。

1、解：最大相移为：M=10rad

最大频偏为：Hz

卡森带宽   Hz

在电阻上的平均功率  W

2、画出锁相环的相位数学模型，并写出环路的动态方程，说明方程的意义。

2、解：锁相环的相位数学模型

环路的基本方程：

方程的意义是：在任何时刻，任何情况下瞬时角频差与控制角频差的和恒等于输入固有角频差，即

四、计算题：

1、电路如图1所示，试分析：（1）指出电路名称；（2）指出电路中DW1、DW2、三极管BG2及电容C5的作用；（3）图中电容C1的容量是多少？（4）计算电路的反馈系数；（5）若用示波器在B点测得波形正常，但示波器移到C点后发现示波器无波形，分析原因。

1、解：（1）这是一个西勒振荡器；

（2）DW1用作调节三极管的静态工作点；DW2为输出分压电位器；三极管BG2起隔离作用，用来防止负载影响振荡器的频率和起振条件；电容C5的作用是实现频率微调；（3分）

（3）图中电容C1的容量是10000pF。

（4）电路的反馈系数

（5）原因有二：一是输出分压电位器位置不当，分压电位器的触点位置在最低端，分压系数为0，造成没有输出信号送入示波器。

二是由于三极管BG2的隔离作用差，在示波器处于B点时，振荡器刚好满足振幅起振条件，即

但当示波器移到C点后，相当于负载增大了，负载变化，起振条件遭到破坏，造成不满足的起振条件，所以电路停振。示波器无波形。

2、根据图2中电路模型，试说明它们能实现哪些功能（至少写3种），并写出对应的、、的数学表达式以及滤波器的类型、频率特性。

2、解：该模型能够实现

DSB振幅调制

带通滤波器，频率特性如图（a）

同步检波

低通滤波器，频率特性如图（b）

混频的功能

中频带通滤波器，频率特性如图（c）。

- 包络检波电路如图3所示，二极管正向电阻，F=（100～5000）Hz。＝0.8，C=4500pF，=10kΩ，试求图中电路是否产生负峰切割失真和惰性失真。

图3

解：电路中，已知，，，

不产生惰性失真的条件是

而

满足不产生惰性失真的条件，所以没有惰性失真。

不产生负峰切割失真条件

而

产生负峰切割失真

4、振幅调制器如图4所示，其中，。各二极管正向导通电阻为，且工作在受控制的开关状态。设，试求输出电压表达式。

图4

4、解：，

5、电路如图5所示，图中L1和L2为高频扼流圈，C4为隔直流电容，C5和C9为高频旁路电容，调制信号电压，要求：

（1）画出电路的高频交流通路；

（2）若变容二极管的结电容（pF）；求出电路的中心频率。

（3）求最大频偏和调制灵敏度；

5解：（1）高频交流通路

（2）电路的中心频率的计算：

(pF)

（3）最大频偏

调制灵敏度

6、某鉴频器的鉴频特性如图6所示，鉴频器的输出电压为（V），试求：

（1）鉴频灵敏度；

（2）若调频波的振幅为，中心频率为3MHz，写出鉴频器输入信号的表达式；

（3）若调频电路中单位电压产生的频偏为4kHz，写出原调制信号的表达式；

6、解：（1）鉴频灵敏度（V/kHz）

（2）（kHz）

（V）

（3）又因为

所以  （V）

图6

7、电路如图7所示，试求输出频率的变化范围，以及输出频率的间隔。已知N=560～850。

图 7

7、解： PD的输入为

（1）当分频器为560时，=

所以

当分频器为850时

即输出频率在前56M85M的范围内变化。

（2）输出频率在。

试  卷  二

- 填空题：

1、已调波电压表达式为(V)，这是一

个         调制波，将上述表达式改成典型形式应为＝           。该已调波的频带宽度BW＝    Hz；它在单位负载上产生的边带功率PΩ＝     W。

2、单音调制的调角波，有      对边频，其调制指数的取值范围为＝      ；在某些时，可以使载频振幅        ；调角波调制前后总功率             。

3、锁相环路是由       、           、           三部分组成的

4、对于LC单调谐回路放大器，其回路品质因数Q的大小是电路质量优劣的标志，Q值越大，电路的谐振电阻         ；通频带          ；选择性              。

5、谐振功率放大器中，LC谐振回路既起到             又起到              作用。

6、当收听某电台639kHZ的节目时（收音机中频频率为465kHZ）本振频率应为      kHZ。可能产生的镜像干扰频率为          kHZ。

7、并联型晶体振荡器中，石英晶体必须作为回路的       元件；串联型晶体振荡器中，石英晶体等效为         元件。

1、调幅波AM      10    0.02

2、 无穷   0~n（n为任意值）  为零  不变

3、鉴相器PD  环路低通滤波器LF  压控振荡器VCO

4、越大  越窄  越好

5、选频滤波  阻抗匹配

6、639+465=1104   1569

7、电感  高选择性的短路

- 选择题：（请将正确的答案填在题后的括号内）

B B A C A   B C C D D

1、鉴频器所需的鉴频特性线性范围取决于【   】。

A、调制信号频率       B、最大频偏f m      C、调频波的有效带宽

2、高频谐振功率放大器原工作于临界状态，当其他条件不变时，电源电压VCC增大，放大器的状态【   】。

A、临界状态     B、欠压状态     C、过压状态

3、某调频信号的最大频偏为△fm＝75kHz，当调制频率为15kHz时，那么要求放大该信号的放大器的频带宽度至少应为【   】。

A、180kHz    B、30kHz     C、150kHz     D、90kHz

4、在检波器的输入信号中，如果所含有的频率成分为ωC，ωC＋Ω，ωC－Ω，则在理想

情况下输出信号中含有的频率成分为：                                   【 】

A、ωC        B、ωC＋Ω     C、Ω         D、ωC－Ω

5、调幅波解调电路中的滤波器应采用【    】。

A、低通滤波器  B、带通滤波器  C、高通滤波器   D、带阻滤波器

6、峰值包络检波器在解调高频等幅波时，其低通滤波器的输出电压为【   】。

A、正弦波电压    B、直流电压    C、余弦脉冲      D、零电压

7、用乘积型同步检波器解调DSB、SSB信号时，要求参考信号与调制端的载波信号 【 】

A、同频    B、同相     C、同频同相       D、无所谓

8、晶体管LC正弦波振荡器采用的偏置电路大都是：【   】

A、固定偏置    B、自给偏置   C、固定与自给的混合偏置    D、不需要偏置

9、在混频器的干扰中，组合副波道干扰是由于【     】造成的。

A、有用信号与本振信号的组合     B、有用信号与干扰信号同时作用

C、两个或多个干扰信号同时作用     D、外来干扰信号与本振信号的组合

10、高频小信号谐振放大器不稳定的主要原因是 【    】。

- 增益太大    B、通频带太宽   C、谐振曲线太尖锐

D、晶体管集电结电容Cb’c的反馈作用  。

三、左图为晶体二极管包络检波电路，若A端输入为一单音频（正弦）普通调幅波，试画出、A、B、C、D各点对地的电压波形。

解：各点波形如下：

- 二极管平衡电路如下图所示，

已知输入信号、可以从以下信号中选择：

,                  ,

,

而输出信号可能有以下情况之一：

,

,

。

其中

请分析和回答以下问题：

1、如果输出信号是，该电路完成的是什么功能？、应加入什么输入信号，应满足什么条件，（从～中选择）？，H（j）此时应采用什么类型的滤波器？滤波器的中心频率和带宽各为多少？

2、如果输出信号是，该电路完成的是什么功能？、应加入什么输入信号，应满足什么条件，（从～中选择）？H（j）此时应采用什么类型的滤波器？滤波器的中心频率和带宽各为多少？

3、、如果输出信号是，该电路完成的是什么功能？、应加入什么输入信号，应满足什么条件，（从～中选择）？H（j）此时应采用什么类型的滤波器？滤波器的中心频率和带宽各为多少？

解：电路中二极管若受控制，输出负载电流为

电路中二极管若受控制，输出负载电流为

（1）若得到，

；

应采用带通滤波器，其中心频率，带宽。

（2）若得到

，

应采用带通滤波器，其中心频率，带宽。

（3）若得到

应采用中频通滤波器，其中心频率，带宽

五、有一鉴频器的鉴频特性如下图所示，鉴频器的输出电压为(V)

试问：

1、求鉴频跨导Sd =？

2、若调制电路的调制灵敏度=1kHz/V，试写出原调制信号的表达式。

3、当=106Hz,=1V时,写出输入信号的表达式。

解：（1）由鉴频特性得到鉴频跨导

（2）原调制信号的表达式

因为

所以

（3） 输入信号的表达式

所以

六、有一调角波信号其表达式为：(V)，试根据表达式分别确定：

- 最大频偏。

- 最大相移。

- 信号带宽。

- 信号在100Ω电阻上的平均功率。

- 解：最大频偏

- 最大相移

- 信号带宽

- 信号在100Ω电阻上的平均功率

七、某频率合成器的框图如下图所示，已知=2×106rad/s,=500×103rad/s，试求环路输出频率=?。

解：从图上看，混频器的频率为，差频放大频率为，2分频器输出的频率为，应该等于，

即

所以

八、电路如图所示：

（１）画出该电路的高频等效电路；变容二极管的直流通路和低频交流通路；

（２）若变容管结电容ＰＦ，Ｖ，求变容管的

直流偏置电压及电路的中心频率。

（3）求电路产生的最大频偏。

解：（1）0.01电容对高频短路，对音频和直流开路，、、为高频扼流圈，对高频开路，对低频和直流短路，由此画出的高频通路、变容管直流通路及其音频通路分别如图5.16题图解（a）、(b)、(c)所示。

(2)

在时，各个变容管结电容

==pF=47.5pF

回路总电容

（3）已知=1/2，==，

=

根据=

九、电路如图所示；

1、分析电路能否产生振荡；

2、画出交流通路；指出电路属于何种类型的振荡器；

3、指出电容C3的作用。

解：（1）在晶体管的c、 e极之间有一个ＬＣ回路，其谐振频率为

所以在晶振工作频率５处，此ＬＣ回路等效为一个电容。电路可以产生振荡。

（2）画出的高频交流等效电路

可见，这是一个皮尔斯振荡电路，晶体等效为电感。

（3）容量为3~10的可变电容C3起频率微调作用，使振荡器工作在晶振的标称频率５上。

十、图示锁相环路中，已知输入信号频率的变化为=100rad/s，鉴相灵敏度=25mV/rad，VCO的压控灵敏度=103rad/s·V，RC=10－3s，若要求稳态相位误差为0.1rad，试求放大器的放大倍数k=? 。

解：稳态相位误差为0.1rad，说明锁相环路处于锁定状态，此时

由式得到

试  卷  三

- 选择题：（请将正确答案填在题后的括号内）

1、常用集电极电流流通角的大小来划分功放的工作类别，丙类功放 ---------- 。（    ）

（A） = 180O     （B）90O 180O  （C） =90 O       （D）90O

2、电容三点式与电感三点式振荡器相比，其主要优点是 ---------- 。（    ）

（A）电路简单且易起振           （B）输出波形好

（C）改变频率不影响反馈系数      （D）工作频率比较低

3、设混频器的fL >fC ，即fL =fC +fI ，若有干扰信号fn= fL +fI ，则可能产生的干扰称为 -------- 。（    ）

（A）交调干扰  （B）互调干扰   （C）中频干扰  （D）镜像干扰

4、抑制载波的双边带调幅波电路中的滤波器应采用 --------------。（    ）

（A）带通滤波器   （B）低通滤波器   （C）带阻滤波器    （D）高通滤波器

5、我国超短波FM广播的最大频偏规定为 ------------ 。（    ）

（A）75kHz       （B）85kHz  （C）465kHz      （D）180kHZ

6、若调制信号的频率是从300Hz～3400Hz，那么，窄带调频时，调频电路中带通滤波器的通频带宽度至少应为：-------- 。（        ）

（A）3000Hz      （B）5400Hz

（C）6800Hz       （D）6000Hz

7、以下属于频谱非线性搬移电路的是 -----------。（   ）

A、频率调制电路  B、振幅调制电路  C、检波电路      D、混频电路

8、要避免惰性失真，应 ---------- 。（    ）

（A）加大输入信号的调制度      （B）加大调制频率

（C）减小检波器的RC时间常数  （D）提高检波效率和滤波效果

9、某已调波的数学表达式为(t) = 2（1＋Sin（2π×103t）Sin2π×106t ，这是一个--------- 。（    ）

（A）AM波          （B）FM波

（C）DSB波          （D）SSB波

10、我国超外差收音机的中频频率为 （    ）。

A、75kHz    B、465kHz   C、1605kHz  D、10.7MHz

二、已知调频信号为 (t) = 10 cos (2π×106t +10cos2000πt)(V)。

1、求FM波的带宽。

2、若F增大一倍，不变，求带宽？

3、若增大一倍，F不变，求带宽？

三、某调幅发射机的调制制式为普通调幅波，已知载波频率为500kHZ，载波功率为100kW，

调制信号频率为20HZ ～5kHZ，调制系数为 Ma=0.5,试求该调幅波的：

1、频带宽度？

2、在Ma=0.5调制系数下的总功率？

四、已知晶体管混频器中晶体管的转移特性曲线是从原点出发，斜率为的直线(如图示)，若，静态偏置电压为，在满足线性时变条件下求混频跨导，并画出时变跨导的波形。

五、图示检波电路中，已知电压传输系数为0.8，设输入信号：

=0.7(1+0.3cos4π×103t)cos930π×103t （V），

写出图中下列信号的数学表达式；

1、=？          2、＝？

3、、画出、 、 的波形。

- 将下列电路中将A、B、C、D用导线正确连接使其构成正弦波振荡电路，并写出它属于那种类型的振荡电路；分别写出各个电路振荡频率和反馈系数的表达式。

(a)                         （b）

七、某电路方框图如图（a）所示，高频信号、调制信号如图（b）所示，

（１）写出、、、的表达式；

（２）、各是什么信号；

（３）画出、的波形图；

（４）画出、的频谱图。

八、有一鉴频器的鉴频特性如下图所示，鉴频器的输入电压为

=5cos(4π×108t+ 20sin 4π×103t) (V)，试问：

1、求鉴频器的鉴频跨导Sd =？

2、能否对输入信号实现线性解调?若能，试写出输出信号的表达式。

3、当Mf =30时,能否实现线性解调?画出输出电压的波形。

九、图示为变容二极管直接调频电路，其中心频率为360MHz，变容管的，，

（V）。图中和为高频扼流圈，为隔直流电容，和为高频旁路电容。（1）画出该电路的高频等效电路；变容二极管的直流通路和低频交流通路；

（2）调整，使加到变容管上的反向偏置电压为6V时，它所呈现的电容=20pF，试求振荡回路的电感量；

（3）试求最大频偏和调制灵敏度＝/。

试 卷 三 解 答

- 选择题

DBDCA  CACAB

二、解：1、 .，所以FM波的带宽为

2、若F增大一倍，不变，由于则减半，此时

3、若增大一倍，F不变，则加倍，此时

三、解：1、频带宽度

2、在Ma=0.5调制系数下的总功率

3、在最大调制系数下的总功率

- 解：时变跨导的波形

混频跨导

- 解：

（1）

（2）

（3）波形如下：

- 解：图（a）A、B连接。C、D连接，如下图a所示。图（a）A、C连接。B、D连接，如下图b所示。

（a）                   （b）

图（a）共发射极组态电感三点式振荡器

图（b）共基极组态电容三点式振荡器

图（a）反馈系数   振荡频率

图（b）反馈系数   振荡频率

七、解：

（1）

（2）是抑制载波的双边带信号，解调输出的音频信号。

（3）的波形图

（4）的频谱图

的频谱图

八、解：（1）

- 可以实现线性解调。

由表达式知：

所以

于是得到

- 当时，，不能实现线性解调。

九、解：（1）高频交流通路、变容二极管直流控制电路、变容二极管音频交流控制电路分别如下图所示。

(2)　已知＝360M，回路总电容＝////=1pF//0.5pF//20pF=0.328pF

=0.6H

- 已知＝1pF    =0.5pF    = ///=60    =0,

= 1 +=61     ==0.15      =3

==1.341(MHz)

==1.341(MHz/V)